- In questa tesi è proposto uno studio con approccio sperimentale ai problemi dell’identificazione e controllo di un pendolo inverso, analizzando l'impatto di disturbi realistici, come rumore e perdite nei canali di comunicazione.

- Si partirà dall’accennare brevemente come è stato implementato l’ambiente di simulazione;

  - Si procede poi alla progettazione di un controllore classico basato sul PID in forma discreta, che permette di conferire al sistema una stabilità a ciclo chiuso preliminare

  - Questo consente la cattura di dati ingresso-uscita in prossimità del punto di equilibrio instabile, in cui è effettuata la stabilizzazione.

  - Attraverso i quali si effettua la stima delle matrici A B del sistema in forma spazio stato,  utilizzando la regressione lineare; viene inoltre valutato l’impatto che disturbi realistici (perdite e rumore) hanno sull’errore nella stima delle matrici.

  - Identificate le matrici del sistema, si può procedere alla sintesi per via analitica di controllori ottimi, utilizzanto tecniche come LQR e il principio dell’internal model design.

  - Viene infine valutata la robustezza di questi controllori ‘ attraverso l’introduzione di perdite di pacchetti di attuazione, ed è valutato il miglioramento in performance che si ottiene dall’introduzione di una policy di contrllo compensativa basata su hold del segnale di ingresso di controllo.

- Si inizia con la derivazione delle equazioni del moto a partire dal diagramma a corpo libero del pendolo; In questo caso il carrello viene modellato come una massa puntiforme indicata con M grande, e l’asta come una barra idealmente priva di spessore di massa m piccolo con densità uniforme. L’ingresso di controllo è direttamente mappato alla forza F, che viene impressa alla base del carrello.
SI giunge dunque le equazioni differenziali del secondo ordine non lineari che descrivono le dinamiche del sistema libero, che verranno usate per la simulazione.

- E’ stato scelto di utilizzare il solutore numerico RK-4 per simulare le equazioni del moto, con un passo di simulazione di 10^-3s, Mentre è stato scelto un periodo di loop del controllore di 5x10^-3s ovvero 5ms. 
Sulla destra è riportato il grafico di una simulazione preliminare del sistema libero, senza alcun ingresso di controllo, da cui si può evincere che l’ambiente di simulazione è stato implementato correttamente; Nel secondo riquadro, in cui è mostrato l’angolo theta, si nota infatti che il pendolo, inzialemnte posto nel punto di equilibrio instabile, si rovescia e inizia ad oscillare intorno al punto di equilibrio naturale dove l’angolo theta è = 180, fino allo smorzamento totale delle oscillazioni.

- A questo punto progettiamo un controllore semplice basato sul PID (ovvero controllo con componente Proporzionale-Derivativo-Integrativo), che nel caso di sistemi tempo-discreti consistone nella legge di controllo riportata (tre termini, spiega??). 
In particolare viene utilizzata un’architettura a doppio ciclo PID, in cui due controllori PID agiscono parallelamente su variabili di stato separate. Un controllore è impiegato nella stabilizzazione dell’angolo, l’altro è impiegato nel controllo del carrello e nell’ inseguimento del riferimento; la somma delle uscite dei due controllori è utilizzata come ingresso di controllo. Questo tipo di architettura è già documentata in letteratura proprio nella stabilizzazione del sistema del pendolo inverso su carrello.

- Il gain del controllore vengono calibrati manualemte in modo empirico attraverso un processo iterativo, basato su una valutazione di tipo qualitativo della risposta. Tuttavia con questo approccio, Come vediamo nella figura a destra, il sistema riesce ad essere stabilizzato con successo nel punto di equilibrio instabile e vediamo come, seppur non in maniera ottima, riesce ad essere effettuato il tracciamento del riferimento sulla posizione del carrello. A questo punto, possiamo svolgere simulazioni dalla durata più estesa, collezionando di i dati di ingresso-uscita( in paticolare ingresso e stato, in quanto diamo per buona la perfetta conoscenza – da parte del controllore - di tutto lo stato), a partire dai quali verrà effettuata l’identificazione nella fase successiva

- (Quindi) partendo ovviamente dall’ipotesi di linearità delle dinamiche del sistema nell’intorno di theta = 0, ovvero il punto di equilibrio instabile, possiamo immaginare di poter descrivere le dinamiche locali del sistema ‘ nella forma di sistema spazio stato tempo-discreto qui riportata. 
A partire dai dataset generati dalle simulazioni precedenti, si può impostare un problema di regressione lineare per tentare la stima delle matrici di stato e ingresso A e B; questo viene fatto utilizzando come variabile dipendente lo stato futuro (lo stato da predire) e come variabili dipendenti lo stato e l’ingresso presente. SI ottiene dunque alla matrice dei coefficienti M, che esprime la relazione lineare che intercorre fra queste variabili, e da cui possono essere estratte le matrici A e B per esprimere la relazione nella forma spazio stato.

- Viene a questo punto considerato l’impatto sull’identificazione che hanno due tipi di disturbi; e qui, i risultati sono stati valutati su un dataset di test attraverso la metrica di radice dell’errore quadratico medio:

  - nel primo caso, mostrato in alto a destra, viene applicato uno strato di rumore con distribuzione gaussiana sulle letture di stato. Nel grafico è mostrato l’andamento dell’RMSE al variare della deviazione standard del rumore applicato; e notiamo che, dopo un iniziale crescita con un assestamento di carattere esponenziale, l’RMSE tende a stabilizzarsi su un valore prossimo a 0.01, fino al raggiungimento di una determinata soglia di deviazione standard. Superata questa soglia, che si colloca intorno a 2x10^-3, osserviamo che l’RMSE inizia improvvisamente a crescere. La ragione per cui questo accade, è perché superata questa soglia di rumore sulle variabili di stato, il controllore non è più in grado di stabilizzare in maniera consistente il sistema, dunque il pendolo inizia a rovesciarsi sempre più frequentemente, contribuendo al fallimento dell’identificazione e all’innalzamento dell’RMSE.

  - Nel caso graficato in basso a destra invece, sono state introdotte perdite di pacchetti di acquisizione, modellate con una distribuzione bearnoulliana, che contrariamente al disturbo precedente, non compromettono la stabilità a ciclo chiuso del sistema ma compromettono solamente l’integrità dei dataset su cui si effettua l’identifcazione. Nello specifico, tutti gli istanti di tempo afflitti da perdita, sul dataset presentano dei vuoti ‘ che in questo caso vengono ricostruiti semplicemente utilizzando interpolazione lineare. Nel grafico è mostrato l’andamento dell’RMSE al variare della probabilità di perdita, ed è possibile notare come, fino a un livello di perdite di circa l’80%, l’RMSE continua a rimanere nell’ordine di 10^-3; mentre superata questa soglia l’rmse inizia a divergere in modo esponenziale.

- Identificate la matrici A e B del sistema, è possibile procedere per via analitica alla sintesi di un controllore ottimo; in particolare la tecnica utilizzata in questo studio è LQR, che nel caso di sistemi discreti consiste nella minimizzazione della funzione di costo qui riportata, dove Q e R sono….
il problema si risolve risolvendo l’equazione algebraica di riccatti per sistemi tempo-discreti, con cui si ottiene una formulazione chiusa per il guadagno K, che va usato in una legge di controllo lineare a retroazione di stato del tipo u = -Kx.

- Viene inoltre esteso il controllore con l’abilità di tracciamento di un riferimento a gradino. Questo viene fatto in linea con il principio del modello interno, che esprime che, per garantire un tracciamento asintitico di un riferimento, un controllore deve includere per froza un modello interno delle dinamiche del riferimento che si intende tracciare; nel caso di un riferimento a gradino, ciò si implementa semplicemente aggiungendo una azione integrale sull’errore del tracciamento. 
È inoltre introdotta la funzione di costo di tracciamento, formulata in questo modo, che verrà utilizzata per valutare l’efficacia del tracciamento.

- Vengo introdotte a questo punto delle perdite di pacchetti di attuazione, che quindi interessano il canale di comunicazione che collega il controllore all’attuatore. Quindi definiamo una variabile aleatoria bernoulliana gamma, e riscriviamo l’ingresso di controllo in questa forma […].
C’è da dire che In questa tesi è stato svolta un’analisi alla stabilità del sistema con approccio statistico, consistente nello svolgimento di più simulazioni per ogni valore di probabilità di perdita, e le  conclusioni sono quindi state tratte dall’andamento generale dei risultati.
Nel grafico a sinistra è mostrato l’andamento del tasso di successo medio nella stabilizzazione (quindi, in percentuale, quante simulazioni rispetto a tutte quelle effettuate stabilizzano il sistema fino alla fine) al variare della probabilità di perdita di pacchetti di attuazione. SI osserva come il tasso di successo inzia a subire degradazione circa superato il 46% di perdite, e cala sotto la soglia del 50% per una probabilità di perdite pari a 55%. 
Il grafico a destra, che mostra invece l’andamento del costo di tracking al variare della probabilità di perdita, conferma ‘ quanto abbiamo appena ricavato dal grafico precedente; infatti si nota come, sempre in prossimita di valori perdite del 55-60%, il costo di tracking tende a divergere.

- A questo punto viene introdotta una policy di compensazione temporale per tentare di miglioare le performance del controllore in presenza di perdite, che consiste nell’applicare all’ingresso un hold con decadimento esponenziale, modulato dal fattore di decadimento alpha.
Nella figura a sinistra sono mostrate le curve di andamento del tasso di successo per vari livelli del fattore alpha; e già è possibile notare come per alpha = 1 (quindiper una policy di hold completo) si riesce a milgiorare la tolleranza alle perdite di circa il 20%. Inoltre si nota come per valori alpha vicini a 0.9 si riesce a milgiorare ulteriormente la robustezza di qualche altro punto percentuale.
Nella grafico a destra, tratto dal grafico precedente,  è mostrato sulle ordinate l’andamento della probabilità di perdita in cui il tasso di successo cala sotto al 100% (quindi in cui la stabilzzazione non diventa più consistente) al vairare del fattore alpha, e anche in questo caso, emerge un picco nelle performance per un alpha pari 0.95

- Per concludere riepiloghiamo (quindi) tutto ciò che si è detto fin ora;

  - Si è osservato come sia stato possibile impiegare con successo delle matrici A e B identificate con regressione lineare nella sintesi di controllori ottimi;

  - E Si è visto poi come l’introduzione di una semplice policy di decadimento esponenziale possa migliorare notevolmente le performance del sistema in caso di perdite di pacchetti.

…E un approccio di tipo stocastico all’analisi della stabilità, al fine di averene una caratterizzazione più rigorsa e in forma chiusa, che abilita l’utilizzo di tecniche di controllo avanzato più mirate.